Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Главная дорога»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор АНО ДПО «Главная дорога» ___________Н.В. Ермилова «___» ____________ 2022г. |
| --- | --- |

Основная программа профессионального обучения, программа повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов

(специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1)

(первичное обучение)

Форма обучения: очная

Режим обучения: 8 часов в день

Ярославль 2022г.

Разработчики: преподаватель  АНО ДПО «Главная дорога» О.В. Пинчук

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общая характеристика программы.…………………………………………..4

II. Учебно-тематический план ………………………………………………….7

III. Календарный учебный график ……………………….……………………..8

IV. Содержание разделов (тем) учебно-тематического плана………………...9

V. Планируемые результаты освоения программы……………………………11

VI. Условия реализации программы…………………………………………....12

VII. Система оценки результатов освоения программы………………………17

VIII.  Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию      программы..............................................................................................................21

Список литературы…………………………………………………………..…..22

I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

  - Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012  "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения";

Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. N 282
"Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения";

Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. N 265
"Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки"

Предписания главы 8.2 Приложения В к Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (далее - ДОПОГ).

Программа разработана  на основании  Типовой программы  профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 11 января 2022 г. N 1, зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2022г., регистрационный № 67295)

1.2 Срок освоения программы 12 часов

1.3. Требования к слушателям:

К профессиональному  обучению допускаются водители, имеющие  российское  национальное водительское удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет, а также прошедшие обучение по программе профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с ДОПОГ (базовый курс). Допускается наличие иностранного национального или международного водительского удостоверения  соответствующей категории, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Формы освоения программы: очная

1.5. Цели и планируемые результаты обучения.

Целью реализации Программы является приобретение водителями автотранспортных средств профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для профессиональной деятельности водителя, осуществляющего перевозки опасных грузов, в соответствии с ДОПОГ (далее - водитель, перевозящий опасные грузы).

Основные задачи  профессионального обучения по программе повышения квалификации заключаются в том, чтобы ознакомить водителей с рисками, связанными с перевозкой опасных грузов  и дать им базовую информацию, необходимую для сведения к минимуму вероятности происшествия, а в случае происшествия – для принятия мер, необходимых для обеспечения безопасности водителя, других людей,  окружающей среды и для ограничения последствий происшествия.

В результате освоения Программы обучающийся должен знать:

- основные требования законодательных и нормативных правовых актов в области

перевозок автомобильным транспортом веществ и изделий класса 1;

- виды опасности, характерные веществам и изделиям класса 1;

- специальные требования, предъявляемые к таре, обработке, совместной погрузке, укладке и перевозке веществ и изделий класса 1;

- правила маркировки упаковок и контейнеров, используемых при перевозке веществ и изделий класса 1;

- правила погрузочно-разгрузочных работ, размещения и крепления при перевозке

веществ и изделий класса 1, требования к местам погрузки и разгрузки;

- требования движения транспортных средств в составе колонны при перевозке

веществ и изделий класса 1 и требования к местам стоянки таких транспортных

средств;

- ограничения на проезд транспортного средства, перевозящего вещества и

изделия класса 1, через тоннели;

- необходимые для перевозки веществ и изделий класса 1 транспортно-сопроводительные документы, порядок их получения и заполнения;

- требования к транспортным средствам, контейнерам и дополнительному

оборудованию при перевозке веществ и изделий класса 1;

- специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке веществ и

изделий класса 1;

- порядок действий при ликвидации пожара и меры безопасности, направленные

на устранение возможного возгорания, взрыва, опасного воздействия других опасных

грузов, находящихся в зоне аварии с веществами и изделиями класса 1;

- основы оказания первой помощи пострадавшим в результате аварии при

перевозках веществ и изделий класса 1.

Обучающийся должен уметь:

- использовать соответствующие законодательные и нормативно-правовые акты в области перевозок автомобильным транспортом веществ и изделий класса 1;

- использовать дополнительное оборудование и устройства, устанавливаемые на транспортных средствах, в том числе предназначенные для перевозки веществ и изделий класса 1;

- проверять соответствие требованиям надежности крепления грузов класса 1 в кузове транспортного средства;

- устанавливать параметры совместной загрузки веществ и изделий класса 1 с опасными грузами других классов;

- оказывать первую помощь пострадавшим при аварии с веществами и изделиями класса 1.

1.6  Содержание и порядок освоения программы.

1.6.1. Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков водителя по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня, необходимых для профессиональной деятельности водителя, перевозящего опасные грузы (далее - первичное обучение).

1.6.2  Для получения обучающимися необходимых знаний Программой предусматривается проведение  теоретических и практических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы - проведение итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена.

1.6.3 Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения (в соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливается учебно-тематическим планом.

1.6.4. В  Программе предусматриваются также индивидуальные практические занятия, охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой помощи пострадавшим, тушению пожара и иные действия, согласно письменным инструкциям, предусмотренным ДОПОГ.

1.6. 5. Содержание  Программы представлено общими положениями, учебно-тематическим планом, содержанием разделов (тем) учебно-тематического плана, планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения Программы и учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы.

II  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Разделы (темы) курса – специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 (первичное обучение) | Количество учебных часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий | 2 | 2 | - |
| 2 | Требования к таре. Маркировка и знаки опасности для опасных грузов класса 1 | 2 | 2 | - |
| 3 | Транспортные средства и дополнительное оборудование при перевозках опасных грузов класса 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и изделий класса 1. Привентивные меры безопасности | 2 | 2 | - |
| 5 | Организация перевозок опасных грузов класса 1. Ограничения и особые требования | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Меры по ликвидации последствий аварий при перевозках опасных грузов класса 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Квалификационный экзамен | 1 | - | 1 |
|  | Всего учебных часов | 12 | 9 | 3 |

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| № учебного дня | № темы | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-1 | Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий | 2 |
|  | Т-2 | Требования к таре. Маркировка и знаки опасности для опасных грузов класса 1 | 2 |
|  | Т-3 | Транспортные средства и дополнительное оборудование при перевозках опасных грузов класса 1 | 1 |
|  | Т-4 | Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и изделий класса 1. Привентивные меры безопасности | 2 |
|  | Т-5 | Организация перевозок опасных грузов класса 1. Ограничения и особые требования | 1 |
| 2 | Т-5 | Практическое занятие | 1 |
|  | Т-6 | Меры по ликвидации последствий аварий при перевозках опасных грузов класса 1 | 1 |
|  | Т-6 | Практическое занятие | 1 |
|  |  | Квалификационный экзамен | 1 |
|  |  | Всего учебных часов | 12 |

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

- Тема  1. Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий

1.1. Термины и определения. Характеристика взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий и их физико-химические свойства.

1.2. Деление веществ и изделий класса 1 на подклассы. Классификационные коды. Группы совместимости веществ и изделий.

1.3. Свойства взрывчатых веществ и изделий с взрывчатыми веществами. Виды взрывчатых веществ и изделий, содержащих взрывчатые вещества.

1.4. Виды опасности: опасность взрыва массой, опасность поражения и разрушения взрывными осколками, образование дыма, выделение тепла, возникновение ударной взрывной волны, опасность пожара..

1.5. Знаки опасности, указывающие на опасные свойства грузов класса 1.

1.6. Основные причины и факторы, которые могут привести к возникновению взрыва: умышленные и неумышленные взрывы; химические и механические причины взрывов, электрический разряд как вероятная причина взрывов.

1.5. Вещества и изделия, не допускаемые к перевозке. Перечень сводных позиций. Глоссарий наименований.

Тема 2. Требования к таре. Маркировка и знаки опасности для опасных грузов класса 1

2.1.  Виды тары, применяемой при перевозке опасных грузов класса 1. Требования к материалам для изготовления тары. Маркировка и знаки опасности на упаковках, контейнерах, цистернах. Расположение знаков опасности на таре, упаковке, контейнере, транспортном средстве. Примеры маркировки. Объем и назначение информации на знаках опасности. Знаки опасности, наносимые на транспортные средства.

Тема 3. Транспортные средства и дополнительное оборудование при перевозках опасных грузов класса 1

3.1. Типы транспортных средств и допуск их к перевозке опасных грузов класса 1. Требования, предъявляемые к транспортным средствам при перевозке опасных грузов класса 1. Требования к осветительным приборам, электрическим соединениям, тормозной системе, топливным бакам, двигателю, системе выпуска выхлопных газов. Устройства для отвода статического электричества. Дополнительное оборудование транспортных средств, контрольно-измерительные приборы (тахографы, бортовые устройства ГЛОНАСС и другие приборы). Противопожарное оборудование транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов класса 1.

Тема 4.  Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и изделий класса 1. Превентивные меры безопасности

4.1. Требования, предъявляемые к совместной погрузке, перевозке веществ и изделий класса 1. Меры безопасности при погрузке, размещении, креплении в кузове автотранспортного средства, а также при выгрузке взрывчатых веществ и изделий. Максимально допустимая масса (нетто) взрывчатого вещества, содержащегося в грузах класса 1, перевозимого одним транспортным средством, в килограммах. Порядок отнесения совместимых веществ различных подклассов и изделий при загрузке в одно транспортное средство к наиболее опасному подклассу. Требования к движению транспортных средств в составе колонны при перевозках веществ и изделий класса 1 и требования к местам стоянки таких транспортных средств. Требования к погрузочно-разгрузочным работам, размещения и крепления при перевозке веществ и изделий класса 1, требования к местам погрузки и разгрузки.

4.2. Особенности превентивных мер безопасности при перевозках веществ и изделий класса 1.

Тема 5. Организация перевозок опасных грузов класса 1. Ограничения и особые требования

5.1. Дополнительные транспортно-сопроводительные документы. Особенности оформления путевого листа и транспортной накладной при перевозке опасных грузов класса 1. Разрешительная система при перевозках грузов класса 1. Скорость движения. Маршрут движения. Обязанности водителя.

5.2. Практическое занятие направлено на приобретение навыков оформления транспортной накладной при перевозке опасных грузов класса 1.

Тема 6.  Меры по ликвидации последствий аварий при перевозках опасных грузов класса 1.

6.1. Основные причины аварий и при перевозках опасных грузов класса 1. Опасные последствия взрывов: обычные и осколочные ранения, термические и химические ожоги, повреждения от взрывной волны, повреждение органов слуха, отравления газообразными продуктами взрыва, разрушение и уничтожение материальных ценностей, загрязнения почвы, водных ресурсов и воздушной среды, последствия пожаров (ликвидация последствий).

6.2. Действия водителей и других членов экипажа персонала в аварийных ситуациях, ликвидация последствий аварий. Особенности организации работ по локализации аварийных ситуаций с опасными грузами класса 1. Использование бортовых устройств системы спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС.

6.3. Практическое занятие направлено на отработку навыков водителя по использованию системы ЭРА-ГЛОНАСС в аварийной ситуации с учетом перевозок опасных грузов класса 1.

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения Программы обучающийся должен знать:

- основные требования законодательных и нормативных правовых актов в области

перевозок автомобильным транспортом веществ и изделий класса 1;

- виды опасности, характерные веществам и изделиям класса 1;

- специальные требования, предъявляемые к таре, обработке, совместной погрузке, укладке и перевозке веществ и изделий класса 1;

- правила маркировки упаковок и контейнеров, используемых при перевозке веществ и изделий класса 1;

- правила погрузочно-разгрузочных работ, размещения и крепления при перевозке

веществ и изделий класса 1, требования к местам погрузки и разгрузки;

- требования движения транспортных средств в составе колонны при перевозке

веществ и изделий класса 1 и требования к местам стоянки таких транспортных

средств;

- ограничения на проезд транспортного средства, перевозящего вещества и

изделия класса 1, через тоннели;

- необходимые для перевозки веществ и изделий класса 1 транспортно-сопроводительные документы, порядок их получения и заполнения;

- требования к транспортным средствам, контейнерам и дополнительному

оборудованию при перевозке веществ и изделий класса 1;

- специальные меры, принимаемые в случае аварии при перевозке веществ и

изделий класса 1;

- порядок действий при ликвидации пожара и меры безопасности, направленные

на устранение возможного возгорания, взрыва, опасного воздействия других опасных

грузов, находящихся в зоне аварии с веществами и изделиями класса 1;

- основы оказания первой помощи пострадавшим в результате аварии при

перевозках веществ и изделий класса 1.

Обучающийся должен уметь:

- использовать соответствующие законодательные и нормативно-правовые акты в области перевозок автомобильным транспортом веществ и изделий класса 1;

- использовать дополнительное оборудование и устройства, устанавливаемые на транспортных средствах, в том числе предназначенные для перевозки веществ и изделий класса 1;

- проверять соответствие требованиям надежности крепления грузов класса 1 в кузове транспортного средства;

- устанавливать параметры совместной загрузки веществ и изделий класса 1 с опасными грузами других классов;

- оказывать первую помощь пострадавшим при аварии с веществами и изделиями класса 1.

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, с учетом особенностей перевозок опасных грузов класса 1.

6.2. Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным материально- техническим и информационно-методическим требованиям:

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет

1 академический час (45 минут);

Время, отводимое Программой, на проведение практических занятий по вопросам

оказания первой помощи, тушения пожара и мер, принимаемых в случае происшествия

или аварии, выделяется в объеме, предусмотренном  Программой, из расчета один академический час на пять обучающихся.

Педагогическую деятельность должны осуществлять лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также свидетельство о профессиональной подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, выданное в соответствии с приказом Минтранса России от 28 июля 2020 г. N 257 "Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2020 г., регистрационный N 60980),

6.3. Информационно-методические условия реализации Программы включают:

- учебно-тематический план;

- календарный учебный график;

- образовательную программу;

- методические материалы и разработки;

- расписание занятий.

6.4. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы:

| Наименование компонентов | Единица измерения | Количество | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование и технические средства обучения |  |  |  |
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 | 1 |
| Мультимедийный проектор | комплект | 1 | 1 |
| Экран (монитор, электронная доска) | комплект | 1 | 1 |
| Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации | комплект | 1 | 1 |
| Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей | комплект | 1 | 1 |
| Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 10 | 10 |
| Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 1 | 1 |
| Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) | комплект | 1 | 1 |
| Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 | 1 |
| Средства индивидуальной защиты | комплект | 1 | 1 |
| Средства пожаротушения | комплект | 1 | 1 |
| Информационные материалы |  |  |  |
| Приложение А и Приложение В к ДОПОГ | шт | 13 | 13 |
| Характеристика опасных грузов класса 1 и их физико-химические свойства. Виды опасности, характерные для взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий | шт | 1 | Презентация |
|  | шт | 1 | Электронные пособия |
|  | шт | 1 | Видеофильм |
| Требования к таре. Маркировка и знаки опасности для опасных грузов класса 1 | шт | 1 | Презентация |
|  | шт | 1 | Электронное пособие |
| Транспортные средства и дополнительное оборудование при перевозках опасных грузов класса 1 | шт | 1 | Презентация |
|  | шт | 1 | Плакаты |
|  | шт | 1 | Электронные пособия |
| Специальные требования, предъявляемые к совместной погрузке веществ и изделий класса 1. Превентивные меры безопасности | шт | 1 | Презентация |
|  | шт | 1 | Электронные пособия |
| Организация перевозок опасных грузов класса 1. Ограничения и особые требования | шт | 1 | Электронные пособия |
| Меры по ликвидации последствий аварий при перевозках опасных грузов класса 1 | шт | 1 | Презентация |
|  | шт | 2 | Плакаты |
|  | шт | 1 | Электронные пособия |
| Информационные материалы |  |  |  |
| Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" | шт | 1 | 1 |
| Копия лицензии с соответствующим приложением | шт | 1 | 1 |
| Основная программа профессионального обучения, программа повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозки опасных грузов ( специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) (первичное обучение) | шт | 1 | 1 |
| Учебный план | шт | 1 | 1 |
| Календарный учебный график первичного обучения (на каждую учебную группу) | шт | 1 | 1 |
| Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт | 1 | 1 |
| Книга жалоб и предложений | шт | 1 | 1 |
| Адрес официального сайта в сети «Интернет» | https://road76.ru/ |  |  |

VII СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной оценки обучающихся, установление форм оценки, периодичности и порядка их проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность.

7.2.  Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, включающего в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в форме письменного задания, которое может дополняться устными вопросами. Каждому обучающемуся должно быть задано не менее 15 письменных вопросов по специализированному курсу подготовки водителей по перевозке веществ и изделий класса 1.

7.3. Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых исполнительным директором АНО ДПО «Главная дорога».

7.4. Результаты сдачи  квалификационного экзамена оформляются протоколом.

7.5 . При успешной сдаче обучающимся квалификационного экзамена,  обучающимся выдается документ о квалификации ( свидетельство о профессии рабочего, должности служащего), который оформляется на бланке, образец которого устанавливается АНО ДПО «Главная дорога» самостоятельно.

7.6 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной программы, а также хранение в архивах информации об этих результатах производится АНО ДПО «Главная дорога»  на бумажных и (или) электронных носителях

7.7 Пример экзаменационного билета для проверки теоретических знаний по программе:

БИЛЕТ № 1

- Назовите характеристики наиболее опасных свойств опасных грузов класса 1.

- Массовая детонация, разбрасывание осколков.

- Интенсивный пожар, риск взрыва.

- Чувствительность к ударам и/или теплу

- Указанное в пунктах 1, 2 и 3.

- Какие взрывчатые вещества и изделия относятся к подклассу 1.1?

1. Взрывчатые вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой.

2. Взрывчатые вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

3. Взрывчатые вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке.

4. Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой.

- Относятся ли пиротехнические изделия к опасным грузам класса 1 при их перевозке автомобильным транспортом?

1. Не относятся.

2. Относятся.

3. Относятся только пиротехнические изделия, предназначенные для проведения фейерверков.

4. Относятся, только если они упакованы для розничной торговли и предназначены для использования в быту.

- Назовите основные опасные факторы, возникающие при взрывах?

1. Взрывная волна (воздушная ударная волна).

2. Осколки, образующиеся при взрыве.

3. Тепловое излучение и газы, образующиеся в результате взрывов и горения.

4. Указанное в пунктах 1, 2 и 3.

- Предусматривает ли ДОПОГ дополнительные требования к содержанию транспортного документа при перевозке опасных грузов класса 1?

1. Нет, транспортный документ оформляется одинаково при перевозке всех опасных грузов.

2. Нет, ДОПОГ предусматривает отдельные требования только к перевозке радиоактивных материалов класса 7.

3. ДОПОГ не предусматривает требований к транспортному документу.

4. Да.

- В каком перевозочном документе указывается дата, по истечении которой специализированное транспортное средство для перевозки взрывчатых веществ и изделий класса 1 не может использоваться для перевозки этих опасных грузов?

1. В свидетельстве о регистрации транспортного средства.

2. В свидетельстве ДОПОГ о подготовке водителя.

3. В свидетельстве о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

4. В письменных инструкциях.

- Из какого перевозочного документа водитель смесительно-зарядной машины может узнать перечень предметов и средств индивидуальной защиты, которые должны быть на транспортном средстве при перевозке опасного груза?

1. Из транспортного документа.

2. Из письменных инструкций.

3. Из свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

4. Из свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя.

- Разрешается ли использовать для перевозки пиротехнических изделий (№ ООН 0431, классификационный код 1.4G) открытое транспортное средство, если масса нетто взрывчатого вещества при перевозке составляет 1000 кг?

1. Разрешается, только в сопровождении автомобилями ГИБДД МВД Российской Федерации.

2. Разрешается перевозить только взрывчатые изделия.

3. Разрешается перевозить только пиротехнические вещества.

4. Не разрешается.

- Что должна содержать маркировка, которая наносится на упаковку с опасным грузом класса 1?

1. Только знак опасности.

2. Номер ООН, знак опасности и надлежащее отгрузочное наименование.

3. Номер опасности и надлежащее отгрузочное наименование.

4. Классификационный код.

- Транспортное средство загрузили пиротехническими изделиями подкласса 1.4, группы совместимости S. Должен ли водитель прикрепить к боковым поверхностям и сзади транспортного средства показанный на рисунке большой знак опасности?

|  | 1. Да. 2. Нет, большие знаки опасности не требуются для перевозки взрывчатых веществ или изделий подкласса 1.4, группа совместимости S. 3. Да, если перевозится более 10 000 кг пиротехнических изделий. 4. Да, если кроме изделий подкласса 1.4, группы совместимости S, на транспортном средстве перевозятся вещества и изделия других подклассов класса 1. |
| --- | --- |

- В транспортном документе на перевозку пиротехники указан код ограничения проезда через тоннели (B1000C). Разрешен ли проезд транспортного средства с этим грузом через тоннель категории B, если масса нетто взрывчатого вещества составляет 700 кг?

|  | 1. Да. 2. Нет. 3. Да, только после 10.00 утра. 4. Да, если длина тоннеля не превышает 1000 м. |
| --- | --- |

- Может ли грузоотправитель отказаться передавать взрывчатые вещества к перевозке, если водитель перед загрузкой отказался удостоверить свою личность?

1. Нет, так как такое решение может принять только должностное лицо соответствующего компетентного органа.

2. Да, только если будет отгружаться более 1000 кг (масса нетто) взрывчатых веществ.

3. Да, только если должен отгружаться груз повышенной опасности.

4. Да.

- Каковы функции главного выключателя аккумуляторной батареи?

1. Он разъединяет пневмошланг тормозной системы автотягача и полуприцепа.

2. Он прерывает все электрические цепи транспортного средства даже при работающем двигателе, за исключением электрической цепи от аккумуляторной батареи до тахографа.

3. Он разделяет 24 вольтовую аккумуляторную батарею на две 12 вольтовые.

4. Он разрывает электрическую цепь от аккумуляторной батареи до тахографа.

- Чем должен воспользоваться водитель транспортного средства типа EX/III для отключения электрооборудования транспортного средства в случае выявления при перевозке просыпания взрывчатого вещества из упаковок?

1. Лопатой.

2. Обмеднённым гаечным ключом из специального набора инструментов для мелкого ремонта.

3. Задействовать главный выключатель аккумуляторной батареи.

4. Водитель не должен отключать электрооборудование транспортного средства, поскольку это не позволит использовать его аварийную сигнализацию.

- Какие сведения может узнать водитель специализированного транспортного средства для перевозки опасных грузов класса 1 из свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов?

1. Тип транспортного средства и перечень опасных грузов, допущенных к перевозке в транспортном средстве, а также срок действия свидетельства.

2. Максимальное количество взрывчатого вещества (масса нетто в кг), которое допускается перевозить на транспортном средстве.

3. Перечень средств индивидуальной защиты и дополнительного оборудования, которые должны использоваться водителем в случае аварии при перевозке опасного груза.

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены:

-основной профессиональной программой (повышения квалификации) водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвержденной руководителем АНО ДПО «Главная дорога»;

-методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем АНО ДПО «Главная дорога»;

-материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководителем «АНО ДПО «Главная дорога»:

Экзаменационные вопросы по специализированному курсу по перевозке веществ и изделий класс 1. – Систематизированы по разделам курса.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые документы:

1.Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ-2021): В 2-х томах. – Нью-Йорк, Женева: Издание ООН, 2021г.

2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 127-ФЗ"О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения".

4. Федеральный закон от 08.11.2007г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

5. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

6. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"

7.  Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

8. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

11. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 76 "О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов"

12 Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. N 845
"Об утверждении Правил допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1588 и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

13. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 89"Об утверждении Правил выдачи российских разрешений и специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства иностранным перевозчикам, а также иностранных разрешений и многосторонних разрешений российским перевозчикам".

14. Приказ Министерства транспорта РФ от 18 февраля 2013 г. N 52
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов".

15. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2200
"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации".

16.  Приказ Министерства транспорта РФ от 11 апреля 2022 г. N 127
"Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов".

17. Приказ Министерства транспорта РФ от 23 ноября 2016 г. N 358
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов".

18.  Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"
(вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").

19. Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. N 265 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой

подготовки".
20.  Приказ Министерства транспорта РФ от 28 июля 2020 г. N 257
"Об утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".

21. Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2012 г. N 1213
"О требованиях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их использования, обслуживания и контроля их работы".

22. Приказ Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 г. N 440
"Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства"

23. Приказ Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 г. N 438
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами".

24. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 641
"Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS".

25. Приказ Министерства транспорта РФ от 7 октября 2020 г. N 413
"Об утверждении видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных отходов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS".

26. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

27. Приказ Министерства транспорта РФ от 16 октября 2020 г. N 424
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей".

28. Приказ Министерства транспорта РФ от 18 мая 2017 г. N 190
"Об утверждении Правил категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов".

29. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090
"О правилах дорожного движения"

30. Приказ Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. N 145
"Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

31. Приказ Министерства транспорта РФ от 11 сентября 2020 г. N 368
"Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов".

32. Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июня 2016 г. N 175 "Об утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок и Типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок".

33. Приказ Министерства транспорта РФ от 11 января 2022 г. N 1 "Об утверждении типовых программ профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов".

34. Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. N 282
"Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

35. Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2021 г. N 9
"Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств".

36. Приказ МВД России от 10 сентября 2019 г. № 611 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов".

37.Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе».

38. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н
"Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

39. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н
"Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров".

40. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи".

41. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2020 г. N 1080н
"Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)".
42. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.

43. ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные.

44. ГОСТ 33732-2016  Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.

45.  ГОСТ Р 58475-2019 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.

46 ГОСТ Р 58474-2019 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

Учебно-методическая литература:

1. А. Пахно,  В. Шок.  Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Пособие для водителей. Базовый курс. Издательство ООО «Світ книги», 2015г. Электронное пособие.

2. А. Пахно,  В. Шок.  Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Пособие для консультантов. Издательство ООО «Світ книги», 2015г. Электронное пособие.

3.  А. Пахно,  В. Шок.  Перевозка взрывчатых веществ и изделий. Пособие для водителей.  Издательство ООО «Донбас», 2011г. Электронное пособие

5. Руководство по надлежащей европейской практике укладки грузов в ходе автомобильных перевозок / Европейская комиссия; Пер. с англ.— Донецк,  издательство «Донбасс», 2012г. Электронное пособие.

6. Международное руководство по безопасному креплению груза на автомобильном транспорте.IRU_CIT-2014 вариант 01Генеральный секретариат IRU, 2014 г., Женева/Швейцария.

7. Памятка МЧС России «Оказание первой помощи пострадавшим». 2015 г.

8. Экзаменационные вопросы по специализированному курсу по перевозке веществ и изделий класса 1